通用网络拓扑

一、电力系统全链路总网络拓扑（发-输-变-配-用-微网）

| 网络层级 | 图中标注设备 |
| --- | --- |
| 广域调度层 | • EMS/SCADA 服务器集群 • ISO/RTO 核心路由器 • 广域光传输网 |
| 厂站边界层 | • 火电厂边界路由器 • 变电站边界路由器 • 工业防火墙 • 配网调度边界路由器 • 微网并网点路由器 |
| 站控与控制层 | • 电厂DCS监控核心 • 汽机Mark VIe控制器 • 变电站站控主机 • 继电保护装置集群 • 配网自动化主站 • 楼宇BACnet核心网关 • 微网中央控制器 • 分布式负荷控制器 |
| 现场终端层 | • 远程IO站/变送器 • 电动执行机构 • 电子式互感器 • 智能终端/断路器 • 楼层DDC控制器 • 温湿度/照明终端 • 光伏/储能逆变器 • 可调负荷终端 |

二、燃煤火力发电厂OT网络拓扑

| 网络层级 | 图中标注设备 | 关联工艺流程设备 | 现场设备（网络拓扑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业IT层 (Level 5) | • ERP/燃料管理系统 • 企业核心交换机 • 企业边界防火墙 |  |  |
| 生产DMZ层 (Level 4) | • PI实时历史数据库 • DMZ工业防火墙 • 远程运维接入网关 |  |  |
| 厂级监控层 (Level 3) | • 机组操作员站 • 监控核心交换机(主) • 监控核心交换机(备) • 辅控操作员站 • SIS性能计算站 |  |  |
| 单元控制层 (Level 2) | • 锅炉DCS控制器 • 汽机DCS控制器 • 发电机励磁控制器 • 脱硫系统PLC • 脱硝系统PLC • 输煤除灰PLC • SIS安全仪表控制器 | • 锅炉(炉膛/过热器/再热器/省煤器/空预器) • 汽轮机(高压缸/中压缸/低压缸) • 发电机(定子/转子/励磁系统) • 脱硫塔/吸收塔/浆液循环泵 • 脱硝反应器/喷氨系统/催化剂 • 输煤皮带/磨煤机/除灰系统 • 锅炉/汽轮机/发电机安全联锁 | 锅炉DCS控制器（不采数）： 1.霍尼韦尔 PKS 2.横河 CENTUM 汽机DCS控制器： 1.西门子 T3000 2.艾默生 Ovation 发电机控制器（不采数）： ABB Symphony Plus |
| 现场设备层 (Level 0-1) | • 磨煤机执行机构 • 引送风机变频器 • 炉膛压力变送器 • 汽机调门执行器 • 发电机保护装置 • 脱硫浆液循环泵 • 脱硝喷氨调节阀 • 输煤皮带控制器 • ESD紧急停车执行器 | • 磨煤机(给煤机/分离器) • 引风机/送风机/一次风机 • 锅炉炉膛压力测点 • 汽轮机调节汽门/主汽门 • 发电机(差动/过流/接地保护) • 脱硫浆液循环泵本体 • 脱硝喷氨格栅/喷嘴 • 输煤皮带机/犁煤器 • 锅炉MFT/汽轮机ETS |  |

三、燃气联合循环(CCGT)发电厂OT网络拓

| 网络层级 | 图中标注设备 | 关联工艺流程设备 | 现场设备（网络拓扑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业IT层 (Level 5) | • EMS能量管理系统 • 企业核心交换机 • 企业防火墙 |  |  |
| 生产DMZ层 (Level 4) | • PI历史数据服务器 • DMZ工业防火墙 • 燃气管网SCADA网关 |  |  |
| 厂级监控层 (Level 3) | • 机组操作员站 • DCS监控核心交换机 • 燃机专用工程师站 • 性能优化工作站 |  |  |
| 单元控制层 (Level 2) | • 燃机Mark VIe控制器 • HRSG余热锅炉DCS • 蒸汽轮机控制器 • 发电机励磁保护装置 • 辅机系统PLC • 燃机安全SIL控制器 | • 燃气轮机(压气机/燃烧室/透平) • 余热锅炉(高/中/低压蒸发器/过热器) • 蒸汽轮机(高压缸/中压缸/低压缸) • 发电机(定子/转子/励磁系统) • 循环水泵/冷却水泵/润滑油系统 • 燃气轮机安全保护系统 | 燃机Mark VIe控制器： GE Mark VIe 燃气发电机（不采数）： ABB Symphony Plus |
| 现场设备层 (Level 0-1) | • 燃气调压控制阀组 • 燃机燃烧器执行机构 • 余热锅炉温度变送器 • 汽机主汽调节阀 • 发电机出口断路器 • 循环水泵变频器 • 燃气泄漏检测探头 | • 燃气调压站/过滤分离器 • 燃气轮机燃烧器/燃料喷嘴 • 余热锅炉各受热面/汽包 • 汽轮机主汽门/调节汽门 • 发电机出口开关 • 循环水泵本体 • 燃气管道/阀门/法兰 |  |

四、陆上风电场集控网络拓扑

采用"场级集控-风机环网-单风机控制"三级架构，风机之间通过光纤环网串联，升压站配置独立测控保护装置，远动通道直接对接区域电网调度。

| 网络层级 | 图中标注设备 | 关联工艺流程设备 | 现场设备（网络拓扑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度并网层 | • 远动通信网关 • 电网调度端路由器 • 站端边界防火墙 |  |  |
| 风场集控层 | • 风电场SCADA主站 • 风功率预测服务器 • 集控中心核心交换机 • AGC/AVC控制服务器 • 升压站监控主机 • 气象数据站 |  | AGC/AVC控制服务器： 1.GE Mark VIe 2.巴赫曼 MPC240/W 3.菲尼克斯 AXCF3152 |
| 风机接入层 | • A线风机环网交换机 • B线风机环网交换机 • C线风机环网交换机 • 箱变测控接入交换机 • 测风塔接入网关 | • A线风机群通信 • B线风机群通信 • C线风机群通信 • 箱式变电站群 • 测风塔传感器 |  |
| 现场设备层 | • 风机主控制器 • 变桨控制系统 • 齿轮箱状态监测 • 发电机变流器 • 箱变智能终端 • 风速风向传感器 • 升压站保护装置 | • 风力发电机组(叶片/轮毂/机舱) • 风机叶片变桨轴承/电机 • 齿轮箱(行星轮/平行轴) • 发电机(永磁同步/双馈) • 箱式变电站(变压器/高低压柜) • 风机机舱/测风塔 • 升压站变压器/断路器/母线 |  |

五、地面集中式光伏电站网络拓扑

采用"方阵汇流-逆变器接入-场级监控"分层结构，逆变器遵循SunSpec标准协议，场级SCADA统一采集发电数据，升压站配置并网测控与防孤岛保护，支持电网调度AGC/AVC指令响应。

| 网络层级 | 图中标注设备 | 关联工艺流程设备 |
| --- | --- | --- |
| 调度并网层 | • 并网远动网关 • 配网调度端路由器 • 并网边界防火墙 |  |
| 场级监控层 | • 光伏SCADA监控主站 • EMS能量管理系统 • 光伏监控核心交换机 • AGC/AVC调控服务器 • 环境监测工作站 • 防孤岛保护装置 |  |
| 方阵接入层 | • 1号方阵接入交换机 • 2号方阵接入交换机 • 3号方阵接入交换机 • 箱变测控接入交换机 • 跟踪系统接入网关 | • 1号光伏方阵 • 2号光伏方阵 • 3号光伏方阵 • 箱式变电站群 • 光伏跟踪支架群 |
| 现场设备层 | • 集中式逆变器 • 组串式逆变器 • 直流汇流箱 • 箱变智能测控终端 • 辐照温湿度传感器 • 平单轴跟踪控制器 • 升压站保护测控 | • 光伏组件方阵(集中式) • 光伏组件组串 • 光伏组件串汇流 • 箱式变电站(变压器/开关柜) • 光伏组件表面环境 • 光伏跟踪支架(平单轴) • 升压站变压器/断路器/母线 |

六、数字化变电站网络拓扑

采用IEC 61850三层两网架构，双网冗余设计，远动采用IEC 60870-5-104协议，边界通过工业防火墙做访问控制。

| 网络层级 | 图中标注设备 | 关联工艺流程设备 | 现场设备（网络拓扑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度远动层 | • 远动通信网关 • 调度端核心路由器 • 站端边界防火墙 |  |  |
| 站控层 | • SCADA监控主机 • 站控层交换机(A网) • 站控层交换机(B网) • 故障录波主站 • PTP同步时钟 |  |  |
| 间隔层 | • 线路间隔保护 • 母线间隔保护 • 主变间隔保护 • 馈线间隔测控 • 电容器间隔保护 • PMU相量测量 • 行波故障定位装置 • 断路器保护 | • 输电线路(架空线/电缆) • 变电站母线 • 主变压器(本体/套管/有载调压) • 配电馈线(出线开关柜) • 电容器组(电容器/电抗器) • 线路/母线/变压器相量 | • 线路间隔保护： GE D072-L90 • 母线间隔保护 • 主变间隔保护 SEL D45-SEL387E SEL D29-SEL487V SEL D50-SEL787L ABB D17-REX521 SEL D51-SEL787Z • 馈线间隔测控 GE D01-F35:C1 • 电容器间隔保护 • PMU相量测量 SEL D52-SEL734B • 行波故障定位装置 SEL D381-TWFL SEL D382-TWFL • 断路器保护 GE D04-C60 |
| 过程层 | • SV采样值交换机 • GOOSE跳闸交换机 • 电子式电压互感器 • 电子式电流互感器 • 智能终端断路器 • 合并单元MU | • 采样值传输网络 • GOOSE跳闸网络 • 母线/线路电压测量 • 线路/变压器电流测量 • 断路器(分合闸控制) • 互感器二次信号合并 |  |

七、配用电-楼宇自控网络拓扑

| 网络层级 | 图中标注设备 | 关联工艺流程设备 | 现场设备（网络拓扑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 配网核心层 | • 配网自动化主站 • 配网区域汇聚交换机 • 出口边界防火墙 |  | 楼宇自动化主站： ALC OFBBC |
| 楼宇汇聚层 | • BACnet核心路由器 • 楼宇核心交换机 • 楼宇集成网关 |  | 网关： ALC G5CE 路由器： ALC LGR1000 |
| 楼层接入层 | • 低区楼层交换机 • 中区楼层交换机 • 安防接入交换机 • 高区楼层交换机 • 楼宇无线AP | • 低区楼层设备群 • 中区楼层设备群 • 安防设备群(摄像头/门禁) • 高区楼层设备群 • 移动终端/无线传感器 |  |
| 现场终端层 | • AHU空调机组控制器 • 新风机组DDC • 房间温湿度传感器 • 电动风阀水阀 • 照明回路模块 • 电力计量仪表 • 安防摄像头 | • 空调机组(风机/盘管/过滤器) • 新风机组(风机/过滤器/热回收) • 房间空调末端/环境 • 风管风阀/水管阀门 • 照明灯具/回路 • 配电回路/用电设备 • 安防监控区域 |  |

八、配用电-充电站网络拓扑

| 网络层级 | 图中标注设备 | 关联工艺流程设备 |
| --- | --- | --- |
| 调度并网层 | • 电网调度端路由器 • 并网远动网关 • 出口边界防火墙 • 配网自动化主站 |  |
| 站点管理层 | • 站点核心交换机 • 充电站SCADA主站 • EMS能量管理系统 • 支付结算网关 |  |
| 充电接入层 | • DC快充接入交换机 • AC慢充接入交换机 • 储能接入交换机 • 光伏接入交换机 | • DC快充桩群通信汇聚 (OCPP / CAN) • AC Level 2桩群通信汇聚 (OCPP / Modbus) • 储能系统通信汇聚 (CAN / RS485) • 光伏逆变器群通信汇聚 (RS485 / Modbus) |
| 现场终端层 | • DC快充桩 (NACS/CCS1) • AC Level 2充电桩 • 储能PCS电池柜 • 光伏逆变器 • 智能电表 (AMI) • 安防摄像头 | • DC快充枪本体 (液冷/风冷 / 150~350kW) • AC慢充桩本体 (J1772/NACS / 7~19.2kW) • 储能电池柜 (PCS+BMS / 锂电池) • 光伏组件方阵 / 汇流箱 / 逆变器 • 关口双向计量表 (Revenue-grade Metering) • 视频监控与安防系统 (IP/ONVIF) |

九、工商业微电网网络拓扑

| 网络层级 | 图中标注设备 | 关联工艺流程设备 | 现场设备（网络拓扑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 并网点接入层 | • 配网并网点开关 • 并网点保护测控 • 并网点工业路由器 • 防孤岛检测装置 |  |  |
| 能量管理层 | • EMS能量管理系统 • 微网核心交换机 • 微网中央控制器 • 同期同步装置 |  |  |
| 分区接入层 | • 光伏区接入交换机 • 储能区接入交换机 • 负荷区接入交换机 • 柴发区接入交换机 | • 光伏发电子系统 • 储能子系统 • 可控/不可控负荷群 • 柴油发电子系统 |  |
| 终端设备层 | • SMA光伏逆变器 • 光伏汇流箱 • 储能混合逆变器 • BMS电池管理 • 可调负荷控制器 • 充电桩集群 • 柴油发电机组 • 黑启动装置 | • 光伏组件方阵 • 光伏组件串 • 储能电池组(锂电池/铅酸) • 储能电池单体/模组 • 空调/照明/产线可调负荷 • 电动汽车充电 • 柴油发电机本体 • 柴油发电机/储能(黑启动电源) | SMA光伏逆变器： SMA SB4.0-1AV-41/4KW 储能逆变器： SMA SI6.0H-13/4.6KW 可调负荷控制器： 1.艾默生 CPE400 2.艾默生 CPE205 |